1. UART / ADB

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. UART / ADB |  |  |  |  |  |
| 1 | UART | Console xuất log khi khởi động | # Kết nối UART 115200 baud screen /dev/ttyUSB0 115200 # hoặc dùng minicom minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 | Thấy log kernel boot trên terminal |  |
| 2 | ADB | Nhận diện thiết bị qua ADB | adb devices | Hiển thị serial number của board |  |
| 3 | ADB | Truy cập shell | adb shell id | Trả về uid=0(root) hoặc shell |  |
| 4 | ADB | Theo dõi kernel log thời gian thực | adb shell dmesg -w | Log kernel cuộn liên tục không lỗi |  |
| 5 | ADB | Xem logcat Android | adb shell logcat | Log hệ thống Android hiển thị |  |

mnt/data_sdb/AI201/Android14/mtk_u0.mp5-aiot/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/gpu/drm/panel

2. LCD / MÀNG HÌNH

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. LCD / MÀNG HÌNH |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD | Driver panel probe thành công | adb shell dmesg ¦ grep -iE 'disp¦drm¦panel' | Thấy 'panel probe success' hoặc 'drm panel attached' |  |
| 2 | LCD | Kiểm tra framebuffer tồn tại | adb shell ls /dev/graphics/fb0 | File /dev/graphics/fb0 tồn tại |  |
| 3 | LCD | Điều khiển đèn nền (backlight) | adb shell cat /sys/class/backlight/*/brightness adb shell 'echo 200 > /sys/class/backlight/*/brightness' | Giá trị brightness thay đổi, đèn nền sáng |  |

kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/misc/mediatek/agenew_dev/LT8912B/i2c_driver.c

mnt/data_sdb/AI201/Android14/mtk_u0.mp5-aiot/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/gpu/drm/panel

panel-mipi-to-hdmi-lt8912b-1080p.c

3. HDMI

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDMI |  |  |  |  |  |
| 12 | HDMI | Driver HDMI probe thành công | adb shell dmesg ¦ grep -iE 'hdmi¦drm¦connector' adb shell dmesg ¦ grep -i 'HDMI' | Thấy log 'HDMI connector' hoặc 'hdmi_connector probe OK' |  |
| 13 | HDMI | Kiểm tra connector trạng thái | adb shell cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status # hoặc adb shell dmesg ¦ grep -i 'hpd' | Trả về 'connected' khi cắm cáp HDMI |  |
| 14 | HDMI | Liệt kê các mode hiển thị hỗ trợ | adb shell cat /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/modes | Danh sách resolution: 1920x1080, 1280x720... |  |
| 15 | HDMI | Kiểm tra HPD (Hot Plug Detect) | # Cắm/rút cáp HDMI, theo dõi log adb shell dmesg -w ¦ grep -iE 'hpd¦hotplug¦connected' | Log ghi nhận sự kiện cắm/rút cáp ngay lập tức |  |
| 16 | HDMI | Kiểm tra xuất hình 1080p | # Cắm màn hình HDMI # Bật mirror / extend display adb shell wm size adb shell dumpsys display ¦ grep mDisplayInfo | Màn hình HDMI hiển thị hình ở 1920x1080@60Hz |  |
| 17 | HDMI | Kiểm tra âm thanh qua HDMI | adb shell cat /proc/asound/cards adb shell tinyplay test.wav -D 1 # (card 1 thường là HDMI audio) | Âm thanh phát ra từ loa màn hình HDMI |  |
| 18 | HDMI | Kiểm tra CEC (nếu có) | adb shell dmesg ¦ grep -i 'cec' adb shell dumpsys hdmi_control | CEC device phát hiện, remote control hoạt động |  |

4. CẢM ỨNG (TOUCH)

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CẢM ỨNG (TOUCH) |  |  |  |  |  |
| 19 | Touch | Driver touch probe thành công | adb shell dmesg ¦ grep -iE 'touch¦ft5¦gt9¦ilitek' | Thấy log probe thành công từ driver touch |  |
| 20 | Touch | Thiết bị input tồn tại | adb shell getevent -l | Hiển thị /dev/input/eventX cho touch |  |
| 21 | Touch | Nhận sự kiện chạm đơn | # Chạm màn hình adb shell getevent /dev/input/event2 | Thấy ABS_MT_POSITION_X, ABS_MT_POSITION_Y, BTN_TOUCH |  |
| 22 | Touch | Kiểm tra đa điểm (5 ngón) | # Chạm 5 ngón cùng lúc adb shell getevent | 5 ABS_MT_TRACKING_ID độc lập được báo cáo |  |
| 23 | Touch | Kiểm tra độ chính xác tọa độ | # Dùng APK vẽ điểm theo vị trí chạm adb install touch_test.apk | Điểm hiển thị đúng vị trí ngón tay (±2mm) |  |

5. CAMERA

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMERA |  |  |  |  |  |
| 24 | Camera | Driver camera sau probe OK | adb shell dmesg ¦ grep -iE 'cam¦sensor' adb shell logcat ¦ grep -i Camera | Log 'camera sensor probe OK' |  |
| 25 | Camera | Preview camera sau | # Mở Camera APK adb shell am start -a android.media.action.STILL_IMAGE_CAMERA | Preview hiển thị trực tiếp, không bị đơ/đen |  |
| 26 | Camera | Chụp ảnh (capture) | adb shell input keyevent 27 adb shell ls /sdcard/DCIM/ | File ảnh JPEG được lưu không lỗi |  |
| 27 | Camera | Camera trước preview | # Chuyển sang camera trước adb shell logcat ¦ grep 'front' | Preview camera trước hiển thị bình thường |  |
| 28 | Camera | Quay video | adb shell screenrecord /sdcard/test.mp4 --time-limit 5 adb pull /sdcard/test.mp4 | File MP4 lưu được, phát lại bình thường |  |

6. ÂM THANH (AUDIO)

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ÂM THANH (AUDIO) |  |  |  |  |  |
| 29 | Audio | Phát hiện sound card | adb shell cat /proc/asound/cards adb shell cat /proc/asound/pcm | Card 0 xuất hiện, có PCM playback và capture |  |
| 30 | Audio | Phát nhạc qua loa | adb shell tinyplay /data/local/tmp/test.wav # Hoặc dùng player app | Nghe rõ tiếng từ loa trong |  |
| 31 | Audio | Phát nhạc qua tai nghe | # Cắm tai nghe 3.5mm adb shell tinyplay /data/local/tmp/test.wav | Âm thanh chuyển sang tai nghe, loa tắt |  |
| 32 | Audio | Ghi âm mic chính | adb shell tinycap /data/local/tmp/rec.wav -D 0 -c 2 -r 48000 -b 16 -p 1024 -n 4 -T 5 adb shell tinyplay /data/local/tmp/rec.wav | File ghi âm có giọng nói rõ, không tiếng ồn |  |
| 33 | Audio | Kiểm tra mixer controls | adb shell tinymix | Liệt kê đầy đủ ALSA mixer controls |  |

7. WIFI

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIFI |  |  |  |  |  |
| 34 | WiFi | Driver WiFi probe thành công | adb shell dmesg ¦ grep -iE 'wlan¦wifi¦bcmdhd' adb shell iw dev | Interface wlan0 xuất hiện |  |
| 35 | WiFi | Bật interface WiFi | adb shell ifconfig wlan0 up adb shell iw dev | wlan0 trạng thái UP |  |
| 36 | WiFi | Quét AP lân cận | adb shell cmd wifi start-scan adb shell cmd wifi list-scan-results | Hiển thị danh sách SSID 2.4GHz và 5GHz |  |
| 37 | WiFi | Kết nối AP (2.4 GHz) | # Kết nối qua Settings hoặc script adb shell cmd wifi connect-network "SSID" wpa2 "password" | IP được cấp qua DHCP |  |
| 38 | WiFi | Kết nối AP (5 GHz) | adb shell cmd wifi connect-network "SSID_5G" wpa2 "password" | IP được cấp, kết nối băng tần 5GHz |  |
| 39 | WiFi | Ping gateway | adb shell ping -c 4 192.168.1.1 | 0% packet loss, RTT < 5ms |  |
| 40 | WiFi | Ping internet | adb shell ping -c 4 8.8.8.8 | 0% packet loss |  |
| 41 | WiFi | Đo throughput (iperf3) | adb shell iperf3 -c <IP_SERVER> -t 10 | Throughput > 50 Mbps (802.11ac/ax) |  |

8. BLUETOOTH

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLUETOOTH |  |  |  |  |  |
| 42 | BT | BT adapter khởi động | adb shell logcat ¦ grep -i bluetooth adb shell settings put global bluetooth_on 1 | BT stack khởi tạo thành công |  |
| 43 | BT | Quét thiết bị BT | # Bật BT -> Scan adb shell logcat ¦ grep -i 'Found device' | Phát hiện thiết bị lân cận |  |
| 44 | BT | Ghép đôi thiết bị | # Pair với tai nghe/điện thoại adb shell logcat ¦ grep -i 'Bond' | Ghép đôi thành công, không lỗi |  |
| 45 | BT | Phát âm thanh A2DP | # Kết nối tai nghe BT # Phát nhạc qua BT | Âm thanh rõ, không ngắt quãng |  |

9. USB

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USB |  |  |  |  |  |
| 46 | USB | USB Device mode (ADB) | # Trên máy chủ: adb devices lsusb | Board được nhận diện, liệt kê serial |  |
| 47 | USB | USB Host (OTG) – phát hiện thiết bị | # Cắm USB drive qua OTG adb shell dmesg -w ¦ grep -i 'usb' | Thấy 'new high-speed USB device number' |  |
| 48 | USB | USB Host – mount mass storage | adb shell dmesg ¦ grep 'sda' adb shell mount /dev/block/sda1 /mnt/usb | Mount thành công, đọc được file |  |
| 49 | USB | Kiểm tra USB nodes | adb shell ls /sys/bus/usb/devices/ adb shell cat /sys/kernel/debug/usb/devices | Liệt kê đầy đủ USB devices đang kết nối |  |

10. ETHERNET

Driver:

mnt/data_sdb/AI201/Android14/mtk_u0.mp5-aiot/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac-mediatek.c

mnt/data_sdb/AI201/Android14/mtk_u0.mp5-aiot/kernel/kernel_device_modules-6.1/drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/stmmac_main.c

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETHERNET |  |  |  |  |  |
| 50 | ETH | Driver Ethernet probe OK | adb shell dmesg ¦ grep "HoaNDe" | HoaNDe ETH: probe start HoaNDe ETH: clk_init ret=0 HoaNDe ETH: get_resource ret=0 HoaNDe ETH: probe success HoaNDe ETH: OPEN eth0 HoaNDe ETH: LINK UP speed=1000 duplex=1 tx_pause=0 rx_pause=0 | ☐ PASS ☐ FAIL ☐ N/A |
| 51 | ETH | kiểm tra trạng thái link | adb shell ip link show eth0 adb shell cat /sys/class/net/eth0/carrier | Chưa cắm LAN: NO-CARRIER carrier = 0 Đã cắm LAN: LOWER_UP carrier = 1 |  |
| 52 | ETH | Gán IP tĩnh | adb root adb shell ip addr flush dev eth0 adb shell ip addr add 192.168.1.101/24 dev eth0 adb shell ip link set eth0 up adb shell ping -I eth0 -c 4 192.168.1.100 | --- 192.168.1.100 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms rtt min/avg/max/mdev = 1.517/2.059/3.176/0.662 ms |  |

11. GPIO

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO |  |  |  |  |  |
| 56 | GPIO | Phát hiện GPIO chip | adb shell gpiodetect | Liệt kê các gpiochipX |  |
| 57 | GPIO | Thông tin GPIO lines | adb shell gpioinfo | Tên, hướng, trạng thái các GPIO line |  |
| 58 | GPIO | Điều khiển GPIO output | adb shell gpioset <chip> <line>=1 adb shell gpioset <chip> <line>=0 | Tín hiệu thay đổi đo được bằng scope/LED |  |
| 59 | GPIO | Đọc GPIO input | adb shell gpioget <chip> <line> | Trả về 0 hoặc 1 đúng với trạng thái vật lý |  |

12. CẢM BIẾN (SENSORS)

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CẢM BIẾN (SENSORS) |  |  |  |  |  |
| 60 | Sensor | Liệt kê toàn bộ cảm biến | adb shell dumpsys sensorservice ¦ head -50 | Liệt kê Accelerometer, Gyroscope, ALS... |  |
| 61 | Sensor | Gia tốc kế (Accelerometer) | # Nghiêng board theo các trục adb shell dumpsys sensorservice ¦ grep -A5 'Accelerometer' | Giá trị X/Y/Z thay đổi khi nghiêng |  |
| 62 | Sensor | Con quay hồi chuyển (Gyroscope) | # Xoay board adb shell dumpsys sensorservice ¦ grep -A5 'Gyroscope' | Giá trị thay đổi khi xoay |  |
| 63 | Sensor | Cảm biến ánh sáng (ALS) | # Che / mở cảm biến adb shell dumpsys sensorservice ¦ grep -A5 'Light' | Giá trị lux giảm khi che, tăng khi mở |  |

13. NGUỒN / SẠC (POWER)

Theo dõi log song song trong suốt quá trình kiểm tra:  adb shell dmesg -w   |   adb shell logcat

| STT | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | Lệnh / Công cụ kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NGUỒN / SẠC (POWER) |  |  |  |  |  |
| 64 | Power | Trạng thái pin | adb shell dumpsys battery | Hiển thị level, status, voltage, temperature |  |
| 65 | Power | Nhận diện sạc | # Cắm sạc adb shell dumpsys battery ¦ grep status | status: Charging |  |
| 66 | Power | Chế độ Sleep (Suspend) | # Tắt màn hình adb shell input keyevent 26 # Bật lại adb shell input keyevent 26 | Board vào Sleep và Wake lại bình thường, không crash |  |
| 67 | Power | Đọc điện áp / dòng sạc | adb shell cat /sys/class/power_supply/battery/voltage_now adb shell cat /sys/class/power_supply/battery/current_now | Điện áp và dòng nằm trong dải cho phép |  |